Programmeren Crosspoint XM3 Microproxs lezer via afstandsbediening

Om de XM3 in vicking mode te zetten (Mag/tra) :

- * ingedrukt houden (met front eraf) de power afzetten, 5 sec * ingedrukt houden tot geel lichtje (bovenaan)

Om de XM3 in Stand alone mode te zetten  :

- hekje ingedrukt houden (met front eraf) de power afzetten, 5 sec hekje ingedrukt houden tot geel lichtje (bovenaan)

Om de XM3 in wiegand mode te zetten (Mori) :

- 1 ingedrukt houden (met front eraf) de power afzetten, 5 sec 1 ingedrukt houden tot rood lichtje en piep

Om de XM3 te resetten : 	* de programmer bij het toestel houden.

* de gele LED boven en de P onder gaan branden

* druk op de pragrammer 99*11*

* de groene Led en de 4 onderste LED’s gaan branden.

Om een user bij te voegen:  * de programmer in de buurt van het toestel houden de                                                 bovenste en onderste Led gaan branden.                                           * druk op de programmer 4* en de + LED zal branden

*  nu de proximity voor de reader plaatsen, de gele

LED licht op en er volgt een geluid signiaal

* deze stap herhalen tot alle users zijn ingebracht

*  de XM3 zal aut. naar de werkstand terugkeren

Om een user bij te deleten: 	* de programmer in de buurt van het toestel houden de

bovenste en onderste Led gaan branden.

* druk op de programmer 5* en de - LED zal branden

*  nu de proximity voor de reader plaatsen, de gele

LED licht op en er volgt een geluid signiaal

* deze stap herhalen tot alle users zijn verwijderd

*  de XM3 zal aut. naar de werkstand terugkeren

Om een user bij te verwijderen via de programmer : de programmer in de buurt van de

XM3 houden, bovenste en onderste Led gaan branden.

* druk op de programmer 9* en de - LED zal branden

* druk  0*(voor cross point) en dan de nummer die u wil      verwijderen (zonder de voorloop nullen).

* 2 maal op * drukken om de mode te verlaten.

Om een user bij te voegen via de programmer : de programmer in de buurt van de

XM3 houden, bovenste en onderste Led gaan branden.

* druk op de programmer 2* en de + LED zal branden

* druk  0* en dan nogmaals 0*,druk nu de tag nummer in.

* 2 maal op * drukken om de mode te verlaten.

Verplichte aansluitingen :

zwart		: 2

rood		: 3

grijs		: 11

groen		: 12

rood/blauw	: 14