DOTSYS  Access control   TIMEmate II  software

# Versies

V1.0  eerste versie

V1.1  Tijdzone bleef hangen op laatste record

V2.0  Flag in PRS wordt gebruikt om toegang te beperken tot 1 proximity lezer

Lijsten met alarm tijden voor relais

Lijsten met uitzondering dagen

Tijdzones gesplitst over beide proximity lezers.

9999 en '....' speciale pincode toegevoegd.

V2.1  Alle relais worden niet meer gereset na een geldige tikking.

V2.2  Sequential TIK file aanmaken

V2.3  Beperkte tijdregistratie toegevoegd

V2.4  PRS veld 9 kan als verwijderd geflagt worden met ~~~ tekens

V2.5  Time out op input om clock terug te herstarten na alarm is afgegaan

Alarm tijden zijn niet gesorteerd in LST file, 1 dag wordt nu volledig afgezocht naar juiste tijd

V2.6  Rec 21,veld 3  parameter voor handmatige barcodes ingave

V2.7  Boodschappen met MDL file

TXT file is uitgebreid met extra vragen en meldingen, geen parameters

V2.8  Als bij inloggen de status niet uit is, kijken of de laatste inlogging 8 uur geleden was

als dit zo is toch inloggen en geen uitlogging wegschrijven.

V2.9  Code 9 om beide relais te samen aan te trekken ook bij alarm tijden veranderd (LST file).

V3.0  Datum wegschrijven in PRS veld6 bij inloggen om de test dat de laatste inlogging 8 uur geleden was

correct te laten werken.

V3.1  De persoon input van de tijdregistratie kijk nu ook naar !21,3 flag voor manuele input

Boodschappen lezen gaat nu altijd, ook als de klok niet in tijdregistratie staat.

V3.2  Een relais die met de Actived code is op gezet (in de LST file) zal terug op springen

na een reset, bij een tikking zal deze relais ook niet meer afvallen. Dit wordt in de PAR file onthouden.

V3.3  Veld 7 in de PRS kan nu ook gebruikt worden om een aantal relais te activeren. Gemaakt voor de
          toepassing liften.

V3.4  Een remote Crosspoint PINpad kan gebruikt worden om toegang te krijgen zonder prox. badge

V3.5  Mini jobregistratie.  Start en stop van een order met ORD file test.

# Programma overzicht

Het programma wacht tot een badge is ingelezen.

Toetsenbord ingave wordt niet aanvaard.

Als het een barcode ingave betreft wordt altijd een MOD97 checksum gedaan.

De badge wordt in de PST vertaald naar een persoons nummer

Dan wordt de tijdzone getest en een eventuele PINcode zal ingegeven worden.

Als alle testen positief zijn wordt de naam van de persoon getoond en zal een relais aangetrokken worden.

De volgende jobregistratie functies zijn voorzien vanaf versie 3.5

Functie toets ->] voor start order

Functie toets [-> voor stop order

De volgende tijdregistratie functies zijn voorzien vanaf versie 2.3

Functie toets F1 voor pauze

Functie toets F3 voor herstart

Functie toets F4 voor start dag

Functie toets F6 voor einde dag

Functietoets Barcode voor lezen boodschappen (V2.7)

Na het drukken van een van deze functie toetsen kan men nog van gedacht veranderen en een andere functie kiezen. Er wordt alleen getest of de ingelezen badge een geldige badge is en voorkomt in de PST en PRS files.

De status in de PRS file wordt aangepast en getest, dit testen kan door een parameter in de TXT file afgeschakeld worden.

# De gebruikte files

De ERR file (Sequential) wordt door de timemate opgewekt.

De PRS PST LST en TXT moeten door de computer worden opgestuurd.

De LOG moet door de computer worden uitgelezen.

# Velden  PRS  file  (Random)           Personen file

| Veld | Lengte | Bytes | Beschijving |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 2 | Persoon nummer |
| 2 | 2 | 1 | Status persoon (Vullen met 13) |
| 3 | 12 | 6 | Eigen ordernummer (Vullen met 000000000000) |
| 4 | 4 | 2 | Actie (Vullen met 00) |
| 5 | 6 | 3 | STARTTIJD (Vullen met 000000) |
| 6 | 6 | 3 | Datum start dag (Vullen met 000000) In andere DOTSYS programma’s is dit Totaal TIJD |
| 7 | 4 | 2 | Flag op welke prox lezer mag getikt worden 0000 geen 0001 prox 1 (interne lezer of 2de externe) 0002 prox 2 (externe lezer) 0003 alle 1000 tot 1255 voor aansturing relais en toegang op alle readers |
| 8 | 2 | 1 | Groep (01-99) |
| 9 | 16 | 16 | Naam van de persoon. Kan worden afgezet door het veld te vullen met ~ tekens. |
| TOT | 18 | 9 |  |

Veld 7 kan informatie bevatten voor 8 relais aan te sturen.

Als het eerste cijfer 1 is zullen de volgende 3 cijfers een getal van 0 tot 255 kunnen zijn.

Dit getal stelt 8 bits voor. Als een bit 1 is zal de overeenkomstige relais activeren.

Bijvoorbeeld relais 3 en 6 moeten aantrekken  8+64=72, veld 7 is dan 1072.

In deze mode zijn alle proximity readers actief.

Let op dat TXT record 8 veld 1 gevuld is met de relais aantrektijd!

Op het display wordt ter controle getoond welke relais aantrekken.

| Bit | Decimale waarde | Relais |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 1 |
| 2 | 4 | 2 |
| 3 | 8 | 3 |
| 4 | 16 | 4 |
| 5 | 32 | 5 |
| 6 | 64 | 6 |
| 7 | 128 | 7 |

# Velden  LST  file  (Random)

Het eerste veld in de LST file bepaald over welke lijst het gaat.

List 01 en 02 :  Time zones

| Veld | Lengte | Bytes | Beschijving |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1 | 01 tijdzones voor prox 1 (interne lezer of 2de externe) 02 tijdzones voor prox 2 (externe lezer) |
| 2 | 4 | 2 | De 2 eerste nummers is de groep nummer waaraan de tijdzone is gekoppelt. De 3de nummer is de dag van de week. 0=Zondag 1=Maandag .... 6=Zaterdag De 4de nummer is een sequentie nummer die start op 0 en dan optelt. Dit is om meerdere zones op 1 dag te kunnen zetten. |
| 3 | 16 | 16 | De 4 eerste nummers is de start tijd in uren en minuten De 4 volgende nummer is de stop tijd van een zone The 8 laatste karakter worden met spaties opgevult. |
| TOT | 22 | 19 |  |

List 03 :  Alarm times

This list contains the times when a relay has to perform some action.

There are 3 action, activate relays, deactivate relays or pulse the relais.

Pulse is mostly used to activate a horn who indicates the begin, pause and the end of the work shift. Activate and deactivate can be used to open a barrier during working hours.

You can have a separate list for each day of the week and as many alarm times as you want per day. The times are automatically sorted.

| Veld | Lengte | Bytes | Beschijving |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1 | 03 |
| 2 | 4 | 2 | The weekday 0000=Sunday 0001=Monday .... 0006=Saturday |
| 3 | 16 | 16 | First 4 numbers represent the alarm time in hour and minutes The next 2 numbers represent the length of the alarm, in units of 1/10 of a second. 00 means no alarm. The next letter can be ‘P’ ‘A’ or ‘D’ for Pulse, Activate or Deactivate. Then you define the relays number you want to use (1,2 or 3 9 means both relays 1 and 2 become active) The last 8 characters are filled with spaces. |
| TOT | 22 | 19 |  |

When the timemate sets up an alarm it will indicate this with 4 beeps and it shows the time when the alarm will go off.  A time of  00:00 means that there is no alarm this day and the timemate waits till the next day. When you send a new time and date you invalidate the old alarm time, the timemate must be reset.

An activated relays will still be activated when you reset the timemate, also it will stay activated after a clocking.

When you ‘P’ulse an active relay with the LST file it will deactivate.

Examples field 3 alarm times:

You want relays 2 to give a pulse of  1 second at 12:00 hours.

Field 3 will be :   120010P2

You want relays 1 to switch on at 08:30 hours.

Field 3 will be :   083000A1

You want relays 1 to switch off at 16:10 hours.

Field 3 will be :   161000D1

List 04 en 05  uitzonderings dagen

Als een alarm tijd  getrigged wordt zal eerst in lijst 04 gekeken worden of de huidige dag in deze lijst voorkomt. Zo ja zal het alarm niet uitgevoerd worden.

Als een persoon tikt zal in lijst 5 gekeken worden of de huidige dag in deze lijst voorkomt. Zo ja zal de toegang geweigerd worden.

| Veld | Lengte | Bytes | Beschijving |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1 | 04 uitzonderings dagen voor de alarm tijden 05 uitzonderings dagen voor de tijdzones 01 en 02 |
| 2 | 4 | 2 | MMDD maand en dag |
| 3 | 16 | 16 | 16 spaties |
| TOT | 22 | 19 |  |

Omdat alleen veld 3 kan overschreven worden met een append, kunnen de uitzonderings dagen alleen veranderd worden door de LST file volledig terug te schrijven.

# Velden  MLD  file  (Random)           Messages file

| Veld | Lengte | Bytes | Omschrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 2 | Persoon nummer |
| 2 | 4 | 2 | Volgnummer Tijdelijke boodschap: 0000 en hoger. (Als er tijdelijke boodschappen zijn moet 0000 voorkomen). Geeft een boodschap melding in hoofdprogramma en wordt gewist na gelezen. Constante boodschap: 1000 en hoger. (Als er constante boodschappen zijn moet 1000 voorkomen). Geeft geen boodschap melding in hoofdprogramma en wordt niet gewist na gelezen. |
| 3 | 16 | 16 | Bericht text Allemaal ~~~~~~ in deze record wil zeggen deleted |
| TOT | 24 | 20 |  |

Bij het ingeven van de persoon in access control en tijdregistratie wordt als er een tijdelijke boodschap wacht niet de persoon naam getoond maar

‘U HEBT BOODSCHAP’ het programma gaat voor de rest verder zoals vroeger.

Testen op persoon+”0000” en veld3 niet met ~~~~~ gevult

Voor de boodschappen te lezen.

- Barcode functietoets nogmaals drukken.

- Persoonnummer ingeven.

- Verder wandelen met deze functie toets met wrap around

Time-out = direct afsluiten + wissen

Escape  = direct afsluiten niet wissen

Enter = direct afsluiten + wissen

De Tijdelijke boodschappen worden gewist(~~~ flags) bij het afsluiten.

Als de boodschappen niet gebruikt worden gewoon deze file niet doorsturen.

# Velden  TXT  file  (Random)          De parameter file

| Veld | Lengte | Bytes | Beschijving |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1 | Numerieke parameter 1 |
| 2 | 2 | 1 | Numerieke parameter 2 |
| 3 | 2 | 1 | Numerieke parameter 3 |
| 4 | 16 | 16 | Text string |
| TOT | 24 | 19 |  |

Belangrijke parameters in de TXT file:

Rec 1,veld 1 = 00 Geen TIK file maken

01 Alle badge die bestaan als aPERSOON NR  in de TIK file zetten

02 zoals 01 maar ook de onbestaande badges als

bBADGE NR  in de TIK file zetten.

Rec 1 , veld 2 = 00  Geen tijdzones gebruiken

01  Wel tijdzones

Rec 1 , veld 3 = 00  Nooit PIN-code vragen

01  Als tikking buiten de tijd-zones valt

02  Altijd PIN-code vragen

Rec 8 , veld 1 = Aantrek tijd relais in 8 relais box (lift sturing) in eenheden van 0.2 sec

Rec 9 , veld 1 = Relais die aantrekt als badge 1 heeft getikt (01 of 02  09 is beide)

Rec 9 , veld 2 = Bieper tijd bij badge 1

Rec 9 , veld 3 = Aantrek tijd relais van veld 1 in 0.1 sec

Bieper tijd en aantrek tijd moeten samengeteld worden om de totale relais aantrek tijd te krijgen.

Rec 10, veld 1 = Relais die aantrekt als badge 2 heeft getikt (01 of 02  09 is beide)

Rec 10, veld 2 = Bieper tijd bij badge 2

Rec 10, veld 3 = Aantrek tijd relais van veld 1 in 0.1 sec

Bieper tijd en aantrek tijd moeten samengeteld worden om de totale relais aantrek tijd te krijgen.

Rec 11, veld 3 = Aantal retry's op de PIN code ingave

Rec 21,veld 1 = 00 Alleen access control   01 tijdsregistratie + Access control

Rec 21,veld 2 = 00 Persoon status testen  01 Status niet testen

In het tijdsregistratie deel, bij access controle wordt de status niet gebruikt

Rec 21,veld 3 = 00 geen handmatige barcodes toelaten, geen ingave veld op het display.

01 barcodes kunnen ook ingetypt worden (met MOD 97 checksum ).

Er verschijnt nu ook in ingave veld van 6 puntjes op het einde van het display.

Record 2 veld 4 moet genoeg spatie bevatten om de nummer in te kunnen typen!

Parameters voor mini jobregistratie.

Record 37-42 dienen voor jobregistratie

Rec 37,veld 1 = 00=Disable order registratie

01=Enable order registratie

Rec 37,veld 2 = 00 of 01=Order ingave met toetsenbord en badge

02=Order ingave alleen met badge

Rec 37,veld 3 = 00=Order moet uit ORD file komen

01=Order mag onbekend zijn (lengte dan in 2,4)

Rec 37,veld 4 = Lengte van het order als deze niet in de ORD file zit.

Als de lengte 0 is wordt deze niet getest

Zie dat het ingave masker even lang is.

Rec 41,veld 3 = Time-out ingave order

Rec 41,veld 4 = Masker bij manuele ingave order

# Velden  PST  file  (Random)    Conversie badge nummer naar persoonnummer

| Veld | Lengte | Bytes | Beschijving |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 5 | Proximity card nummer 9XXXXXXX15 remote keypad nummer |
| 2 | 4 | 2 | Persoon nummer |
| 3 | 4 | 2 | Pincode . . . . nooit toegang (om met append persoon te kunnen verwijderen) 0000 nooit toegang buiten de tijdzone (de pincode word niet gevraag) 9999 altijd toegang buiten tijdzones |
| TOT | 18 | 9 |  |

Deze file wordt altijd gebruikt na een tikking, omdat de PINcodes ook hierin zitten.

ls je geen conversie nodig hebt zet de persoon nummer ook in veld1 met leading zero's.

Crosspoint remote PINpad:

Je kunt toegang krijgen via een proximity toetsenbordje. Dit heeft ook een nummer zoals de andere proximity kaarten. Als de proximity nummer begint met 9 en eindigt met 15 zal dit als een PINcode proximity toetsenbordje worden beschouwt. Hierop moet dan de pincode van veld 3 ingegeven worden.

0000 werk als gewone pincode

9999 geeft toegang buiten de tijdzones

De persoon nummer van veld 2 moet in de PRS file voorkomen, alle parameters in de PRS file zullen dan gebruikt worden zoals een normale tikking.

Velden  ORD  file (Random)         Order file

| Veld | Lengte | Bytes | Omschrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 6 | Eigen ordernummer |
| 2 | 10 | 5 | Wordt in deze timemate versie niet gebruikt |
| 3 | 2 | 1 | Flag 00 order inactief, om met append een order te verwijderen |
| 4 | 16 | 16 | Beschrijving order |
| TOT | 40 | 28 |  |

Wordt gebruikt voor de mini jobregistratie. Deze file is compatible met ander DOTSYS programma’s

Let op dat de flag in veld 3 niet 0 is anders is het order gedeactiveerd.

# Velden  LOG  file  (Sequential)

Log data voor access control

w = Badge lezer   1=interne lezer of 2de externe   2=externe lezer

a = Persoonsnummer

b = Jaar maand dag uur minuten seconden

Log data voor tijdregistratie

i06 = Start werkdag

a = Persoonsnummer

b = Jaar maand dag uur minuten seconden

i09 = Einde werkdag

a = Persoonsnummer

b = Jaar maand dag uur minuten seconden

i02 = Pauze zonder order

a = Persoonsnummer

b = Jaar maand dag uur minuten seconden

i04 = Herstart zonder order

a = Persoonsnummer

b = Jaar maand dag uur minuten seconden

mini jobregistratie.

i01 = Start order

a = Persoonsnummer

b = Jaar maand dag uur minuten seconden

c = ordernummer (dit is het ingegeven ordernummer niet het interne order van veld 2 in de ORD file)

i05 = Stop order

a = Persoonsnummer

b = Jaar maand dag uur minuten seconden

c = ordernummer

Er wordt geen ‘d actie’ record gelogged.

# Velden  TIK file  (Sequential)

a = Persoonsnummer   (TXT  rec 1 veld 1  moet >0 zijn)

b = Badgenummer    (TXT  rec 1 veld 1  moet =2 zijn) wordt alleen geschreven als de badgenummer niet in de PST file voorkomt

# Veranderen van de persoonnummer lengte

De volgende zaken moeten aangepast worden als de lengte van de

persoonnummer veranderd:

- Er mogen alleen getallen voorkomen in de persoonnummer.

- Lengte moet even zijn en is maximaal 8.

- De fielddefinitie van field 1 in de PRS file moet worden aangepast

# Barcodes

De barcodes voor de personen moet 2 character langer zijn dan de waarde

in de PRS-file.

Deze 2 waardes worden gebruikt voor een modulus 97 checksum, waarmee het

correct lezen van de barcode wordt gecheckt.

Voorbeeld een personen nummer van 0116 geeft  0116 MOD 97 = 19 de

barcode wordt 011619.