DOTSYS  Automate   TIMEmate II  software

# Versies

V1.2 De BEW file heeft een veld bijgekregen.

Wanneer een bepaalde actie op een bepaalde workmate wordt gestart

zal een relais wordt aangetrokken.

De relais wordt terug afgeschakeld als de actie wordt gestopt.

V1.4 : Bij nieuwe actie kiezen. Was de LOG tijd soms gelijk.

Voor het loggen zal er nu gewacht worden tot de seconden zijn veranderd.

V1.5 :

V1.6  TXT !2,3 00=ORD file testen  01=ORD file niet gebruiken

TXT !2,4 Lengte van het order bij niet gebruik van ORD file

Luicks PLC verwijderd

Opletten voor de timeouts deze zijn in de concentrator met eenheden

van 0.5 sec in de timemate zijn deze in eenheden van 0.1 sec.

De functietoetsen lijst in de BEW file is anders.

De LST zit nu bij in de TXT file.

De status in de PRS file wordt pas aangepast tijdens het loggen dit

verhelpt problemen als de tikklok afgezet wordt midden in een vraag.

Personen worden toegewezen aan een groep.

De MCH file is nu de FAB file geworden

Alarm tijden kunnen nu ook automatisch om een bepaalde tijd een

volledige groep in pauze enz... laten gaan.

Personen barcode afzetten met parameter in TXT-file

Acties ook met barcode

V1.7  Actie van 2 cijfers naar 4 cijfers vergroot.

Record 12 veld 4 TXT file van 'nn' naar 'nnnn'

Veld 4 PRS van lengte 2 naar lengte 4

Veld 2 BEW van lengte 2 naar lengte 4

In veld 4 van de BEW file moet de lengte van de actie ook vergroot worden

Actie wordt nu met 4 cijfers in de LOG file geschreven

Belduur van record 23 en 27 is nu naar veld 4 verhuist en kan max 499

worden. In eenheden van .038 sec , dus max 18 seconden.

V1.8 status test in starten foutief

V1.9  TXT !2,3 00=ORD file testen  01=ORD file niet gebruiken

02=ORD file niet gebruiken+actie niet vragen

V2.0  TXT !2,3 00=ORD file testen  01=ORD file niet gebruiken

02=ORD file niet gebruiken+actie niet vragen

V2.1  Rec 17,1 = Einde dag mode 00=nomaal 01=automatisch alles uitloggen

V2.2  TXT Rec 17,2  00=PRS veld 7 niet gebruiken  01=wel gebruiken

PRS Veld 7 is nu een flag zoals in de ORD file om een actie te vragen

<>0001 actie opvragen   =0001 geen actie opvragen

Deze flag heeft voorrang op de ord file.

Geen order vragen in PRS betekend nooit vragen

Wel vragen in PRS kan nog door ORD afgezet worden.

TXT Rec 28,1 = 01=vaste actie mogelijk   02=geen vaste actie mogelijk

TXT Rec 28,4 = Vast intern order moet 10 cijfers zijn met @ achter

2de start toets die aan een vast order nummer is gekoppeld.

Extra TXT rec 61 voor menu display melding

V2.3  Orderomschrijving in actie stap mis

V2.4  WEEKDAY routine fout in 2000

V2.5  PST conversie tabel   EVENT TRIGGER routine was fout

ondersteuning proximity

V2.6  ENDIF vergeten

V2.7  Fouten in de parameters van REC26

V2.8  Rec2,4=0 lengte order niet testen

Fout in ORDLOG $ORDMOS niet gevult

PRS veld 9 kan als verwijderd geflagt worden met ~~~ tekens

V2.9  Rec 17 veld 1 automatisch loggen uigebreid

V3.0  Rec 26 veld 3 automatisch stoppen bij opstarten nieuw order

V3.1  De order in de LOG file was soms leeg  (alleen c in LOG)

TXT !2,2 status test deactiveren

V3.2 Test op $ voor persoon barcode      TXT 29 veld 1

Bij order barcodes wordt gekeken of deze niet begint met  $ of - of +

TXT rec 49 'Barcode fout' wordt als foutmelding gebruikt

V3.3  Rec 26,3=03 Globaal meervoudig opstarten van orders

niet naar de multi order flag bij actie zien (in de BEW file)

en geen stop in LOG zetten

2 extra stappen achter actie mogelijk

1 extra stap achter stoppen mogelijk

Deze worden bepaald door een flag in de BEW file, dus achter een order
      ingave zonder actie kan geen extra vraag gesteld worden

TXT file is uitgebreid met extra vragen en meldingen

V3.4  Boodschappen met MDL file

TXT file is uitgebreid met extra vragen en meldingen, geen parameters

parameter 26,2=2 werkte niet

V3.5  Flag veld ORD extra functie 03=actie vragen en testen of deze bij het
      ingegeven order hoort via de LST file.

Nieuwe file LST bevat de ORDERS met aangekoppelde ACTIES

Bij order ingave kom bij alleen badge input de ESCape toets niet gedrukt
      worden.

V3.6  READR verwijdert trailing spaces, $ORDER moet gefixed worden

V3.7  Bij 2,3 parameter niet op ORD testen.Toch in de ord file  kijken.

als het order wordt gevonden hebben deze flags voorrang op de globale

Het intern order nummer mag alleen gelogged worden als !2,3=0 zelfs al      
      wordt het gevonden in de file

Functie toetsen kunnen ook met barcodes ingegeven worden %XX 
(XX is keyboard code)

Parameter 2,1 voor type timemate. (Functie toetsen worden geremapped)

# Beschrijving functie-toetsen

Functie toetsen op TIMEmate III (met parameter 2,1)

F1   : Pauze

F2   : Herstart (na pauze)

F3   : Niewe actie opstarten in zelfde order

F4   : Start actie op vast order (activeer met TXT rec 28 veld 1)

F5   : Start werkdag

F6   : Einde werkdag

Pijl omlaag: Lezen boodschappen

F4   : Start werkdag

F6   : Einde werkdag

|->  : Start order

F5   : Start actie op vast order (activeer met TXT rec 28 veld 1)

F1   : Pauze

F3   : Herstart (na pauze)

->|  : Stop order

?    : Gewerkte tijd van een order opvragen

F2   : Niewe actie opstarten in zelfde order

Barcode: Lezen boodschappen

Grote pijl links : Verlaat huidige ingave en ga terug naar het hoofdmenu.

6 functietoetsen voor de actie rechtstreeks in te geven

De 6 functietoetsen worden bij de order ingave gebruikt voor de ingave

van letters.

Functie toets F5 is een speciale start. Hier wordt alleen naar een actie

gevraagd. Er wordt altijd een vast ordernummer gebruikt (in TXT rec 28 veld 4)

Bij het stoppen van dit speciale order, wordt inplaats van de normale order

beschrijving de text uit TXT rec 61 veld 4 getoond, deze text wordt ook

getoond bij het indrukken van de F5 toets.

# De gebruikte files

De ERR file (Sequential) wordt door de timemate opgewekt.

De BEW PRS ORD FAB en TXT moeten door de computer worden opgestuurd.

De LOG moet door de computer worden uitgelezen.

Velden  PRS  file  (Random)           Personen file

| Veld | Lengte | Bytes | Omschrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 2 | Persoon nummer |
| 2 | 2 | 1 | Status persoon (Vullen met 13) |
| 3 | 12 | 6 | Eigen ordernummer (Vullen met 000000000000) |
| 4 | 4 | 2 | Actie (Vullen met 00) |
| 5 | 6 | 3 | STARTTIJD (Vullen met 000000) |
| 6 | 6 | 3 | Totaal TIJD (Vullen met 000000) |
| 7 | 4 | 2 | Flag <>0001 actie opvragen =0001 geen actie opvragen |
| 8 | 2 | 1 | Groep (01-99) |
| 9 | 16 | 16 | Naam van de persoon |
| TOT | 56 | 36 |  |

Als veld 9 opgevult wordt met ~ tekens is deze record geflagd als verwijderd

de persoon kan niet meer tikken en na een reorganize commando zullen alle

geflagde records verwijderd worden.

De flag in veld 7 bepaald of er een actie moet gevraagd worden.

0001 is nooit een actie vragen ook niet als in ORD file bepaald wordt dat

er wel een gevraagd moet worden.

Niet gelijk aan 0001 betekend wel actie vragen behalve als de ORD file bepaald

dat er geen gevraagd moet worden.

Deze functie kan men afschakelen met de parameter in record 17 veld 2

Persoons status:  13: Uitgelogged

00: Gestopped

01: Gestart

11: Pauze met order

12: Pauze zonder order

In het programma kunnen de statussen als volgt veranderen:

(de LOG codes 'iXX' zijn ook weergegeven).

Velden  MLD  file  (Random)           Messages file

| Veld | Lengte | Bytes | Omschrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 2 | Persoon nummer |
| 2 | 4 | 2 | Volgnummer Tijdelijke boodschap: 0000 en hoger. (Als er tijdelijke boodschappen zijn moet 0000 voorkomen). Geeft een boodschap melding in hoofdprogramma en wordt gewist na gelezen. Constante boodschap: 1000 en hoger. (Als er constante boodschappen zijn moet 1000 voorkomen). Geeft geen boodschap melding in hoofdprogramma en wordt niet gewist na gelezen. |
| 3 | 16 | 16 | Bericht text Allemaal ~~~~~~ in deze record wil zeggen deleted |
| TOT | 24 | 20 |  |

Bij het ingeven van de persoon wordt als er een tijdelijke boodschap wacht niet de persoon naam getoond maar

‘U HEBT BOODSCHAP’ het programma gaat voor de rest verder zoals vroeger.

Testen op persoon+”0000” en veld3 niet met ~~~~~ gevult

Voor de boodschappen te lezen.

- Barcode functietoets nogmaals drukken.

- Persoonnummer ingeven.

- Verder wandelen met deze functie toets met wrap around

Time-out = direct afsluiten + wissen

Escape  = direct afsluiten niet wissen

Enter = direct afsluiten + wissen

De Tijdelijke boodschappen worden gewist(~~~ flags) bij het afsluiten.

Als de boodschappen niet gebruikt worden gewoon deze file niet doorsturen.

TXT file    (Parameter file)

| Veld | Lengte | Bytes | Omschrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1 | Numerieke parameter 1 |
| 2 | 2 | 1 | Numerieke parameter 2 |
| 3 | 2 | 1 | Numerieke parameter 3 |
| 4 | 16 | 16 | Text string |
| TOT | 22 | 19 |  |

Belangrijke parameters in de TXT file:

Rec 2,veld 1 = Type timemate    00=Timemate II   01=Timemate III

Rec 2,veld 2 = 00 Persoon status testen  01 Status niet testen

Bij nieuwe actie wordt status nog getest

Bij PAUZE en HERSTART altijd zonder order

TXT parameter 26,3=mag niet 1 zijn

TXT parameter 17,1=moet 00 zijn

Bij stoppen (i05) moet c,d veld in LOG file genegeerd worden

Rec 2,veld 3 = 00=Order moet uit ORD file komen

01=Order mag onbekend zijn (lengte dan in 2,4)
      Actie vragen als order niet in ORD zit.

02=Order mag onbekend zijn (lengte dan in 2,4)

Actie niet vragen als order niet in ORD zit.

Rec 2,veld 4 = Lengte van het order als deze niet in de ORD file zit.

Als de lengte 0 is wordt deze niet getest

Rec 26,veld 1 = 00 en 01=Persoon ingave met toetsenbord en badge

02=Persoon ingave alleen met badge

Rec 26,veld 2 = 00 en 01=Order ingave met toetsenbord en badge

02= Order ingave alleen met badge

Rec 26 , veld 3 = 01=Order bevestigen bij stoppen   00=niet bevestigen

02=Geen bevestiging bij stoppen en automatisch

stoppen bij opstarten nieuw order

03=Globaal meervoudig opstarten van orders

niet naar flag bij actie zien en geen stop in LOG zetten

Rec 26,veld 4 = 00=Geen input limit of badge conversie

01=Ingelezen badge nummer eerst converteren met de PSF file

02=Alleen start dag,einde dag en pauze+herstart zonder order

03=combinatie 01 & 02

Rec 17,veld 1 = Automatisch loggen bij start order en einde dag

00 =alles manueel

01 =automatisch alles uitloggen bij einde dag

02 =automatisch inloggen bij start order

03 =combinatie 01 & 02

Rec 17,veld 2 = 00=PRS veld 7 niet gebruiken  01=wel gebruiken

Rec 23,veld 3 = Lengte belduur 1  in 0.1 sec (zie veld 3 MCH file)

Rec 27,veld 3 = Lengte belduur 2  in 0.1 sec (zie veld 3 MCH file)

Nog uit te voeren!

Relais tijden in veld 4 zetten kunnen dan inplaats 99,  255 worden

Rec 7 ,veld 4 = Lengte display gewerkte tijd

Rec 14,veld 4 = Lengte display meldingen

Rec 27 , veld 1 = 01=Barcode vragen bij extra ingave 1  00=geen barcode

02=Alleen barcode mogelijk (bij 01 kun je de mode af zetten)

extra ingave is vraag na actie, wordt in BEW file bepaald

Rec 27 , veld 2 = 01=Barcode vragen bij extra ingave 2  00=geen barcode

02=Alleen barcode mogelijk

Rec 27 , veld 3 = 00 Extra stap 1 wordt niet gecontroleerd

01 Extra stap 1 wordt gecontroleerd met de BON file

Rec 28,veld 1 = 01=vaste actie mogelijk   02=geen vaste actie mogelijk

Rec 28,veld 4 = Vast intern order moet 10 cijfers zijn met @ achter

Rec 29 , veld 1 = 01 Test bij persoon ingave of de barcode met $ begint

00 Niet testen

Rec 29 , veld 2 = 01 Test bij extra ingave 1 of de barcode met - begint

00 Niet testen

Rec 29 , veld 3 = 01 Test bij extra ingave 2 of de barcode met + begint

00 Niet testen

De speciale tekens worden verwijderd uit de barcodes voordat deze gebuikt

worden.

Velden  ORD  file (Random)         Order file

| Veld | Lengte | Bytes | Omschrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 6 | Eigen ordernummer |
| 2 | 10 | 5 | Intern ordernummer (wordt alleen bij het loggen gebruikt) |
| 3 | 2 | 1 | Flag 00 order inactief, om met append een order te verwijderen Flag 01=actie opvragen 02=geen actie opvragen Flag 03=actie vragen en testen of deze met order in de LST file voorkomt |
| 4 | 16 | 16 | Beschrijving order |
| TOT | 40 | 28 |  |

De lengte van het eigen ordernummer is vast op 6 bytes.

Alle ingeven waardes worden op deze lengte gebracht door de string op te vullen

met trailing spaces.

Bij het opsturen van de ORD file moet dit ook gebeuren.

Velden  LST  file (Random)         Actie per order file

| Veld | Lengte | Bytes | Omschrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 6 | Ordernummer |
| 2 | 4 | 2 | Actie |
| TOT | 16 | 8 |  |

Deze file bevat per order een lijst van acties die voor dat order nodig zijn.

De gebruiker kan zo geen verkeerde actie ingeven.

Dit wordt geactiveerd met FLAG=03 in de ORDER file.

Velden  BEW  file (Random)         Subbewerking in een order

| Veld | Lengte | Bytes | Omschrijving |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1 | Type record 01 = Acties | 02 = Functietoetsen |
| 2 | 4 | 2 | Acties | Functietoets |
| 3 | 4 | 2 | Actie flag |  |
| 4 | 16 | 16 | Beschrijving actie | Gekoppelde actie + eventuele letter |
| TOT | 26 | 21 |  |  |

Veld 1 =01 (Acties)

Veld 2 bevat de actie nummer. Opgelet actie 0000 heeft een interne betekenis

dit mag niet extern gebruikt worden.

Veld 3 is alleen geldig bij type 01 (acties).

We noemen de 4 cijfers van veld 3 ABCD deze worden als volgt gebruikt:

D: 0 Geen extra vraag

1 Extra vraag achter actie. (of achter order bij multi orders)

2 Twee extra vragen achter actie.

C: Wordt in timemate niet naar gekeken

B: Wordt in timemate niet naar gekeken

A: 0 Geen extra vraag

1 Extra vraag achter stoppen

Veld 1 =02 (Functietoetsen)

Met type 2 kan men functie toetsen defineeren om een letter in te geven

bij het order.

Veld 3 wordt niet gebruikt

Veld 2 De functietoetsen gaan van 6 tot 11   (F1 tot F6)

Voorbeeld:

0105000000Olie verversen 'actie 05 is Olie verversen

0112011200Sproeier       'actie 12 stuurt relais op lijn 1 W.M. 12

021000000005A            'Functie toets 10 geeft een A

021100000012B            'Functie toets 10 geeft een B

Extra vragen

In elke actie kan men instellen of er nog extra vragen moeten gesteld worden.

Vraag 1:

Als vraag 2 ook actief is, zal deze vraag tot 8 numerieke cijfers

beperkt moeten blijven.

Als vraag 2 niet actief is heeft dit geen belang omdat de data dan niet in de

PNF file opgeslagen moet worden.

TXT record 33 bevat de text voor regel 2

TXT record 34 bevat het input masker.

TXT record 35 bevat de 2de regel text als de omschrijving uit de BON file

moet getoond worden en vraag 1 is de laatste vraag.

De data kan getest worden met de BON file. Opzetten met TXT parameter 27,3

De data wordt met separator 'f' gelogged

Vraag 2:

TXT record 36 bevat de text voor regel 1

TXT record 37 bevat de text voor regel 2

TXT record 38 bevat het input masker.

De data wordt met separator 'g' gelogged

Na het stoppen van een order kan ook een extra vraag gesteld worden,

deze vraag werkt hezelfde als de vraag 2 bij het starten met dezelfde

parameters, deze wordt gelogged bij het stoppen ook met separator 'g'

Alle extra inputs worden ook met een masker gecontroleerd.

Bv: NNnn betekend max 4 cijfers min 2

Met een masker zoals bv nn kan men ook enter drukken zonder data in te geven,

let wel op dat in de LOG file alleen de separator gelogged zal worden.

Alle data ook die van persoon,orders en actie wordt pas gelogged als

de laaste vraag is gesteld.

Velden  FAB  file (Random)

| Veld | Lengte | Bytes | Omschrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1 | Dag van de week 00=Zondag -> 06=Zaterdag |
| 2 | 4 | 2 | Uur en minuten van signaal |
| 3 | 2 | 1 | 00 = Field 4 is beltijd >00 Groep waarop actie moet worden toegepast |
| 4 | 2 | 1 | Belduur 00=Niet bellen 01=Lengte uit record 23 02=Lengte uit record 27 of aktie 06=Start werkdag 09=Einde werkdag 02=Start pauze 04=Einde pauze |
| TOT | 10 | 5 |  |

Tijden wanneer de relais wordt aangetrokken voor een geluidsignaal

te laten af gaan.

Elke dag van de week kan op andere tijden bellen.

Deze file was vroeger de MCH file, is nu FAB omdat deze automatisch tot

3 velden gesorteert wordt.

Velden  BON  file  (Random)   File voor extra stap 1

| Veld | Lengte | Bytes | Omschrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ?? | ? | Nummer die getest wordt in stap 1 |
| 2 | 16 | 16 | Beschrijving van code in veld 1 |

De lengte van veld 1 wordt gedetecteerd door het programma, de input

wordt automatisch aan dit veld aangepast, als de file controle is geactiveerd

met TXT parameter 27,3.

Als de beschrijving van veld 2 niet nodig is maak deze dan 1 karakter lang

Bv met omschrijving:

021600000000000000000000000000000000

0001Drukpers        '

Bv zonder omschrijving:

020100

0001_

Velden  PST  file  (Random)    Conversie badge nummer naar persoonnummer

| Veld | Lengte | Bytes | Omschrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 5 | Proximity card nummer |
| 3 | 4 | 2 | Persoon nummer |
| 4 | 4 | 2 | Pincode (0000 is geen pincode vragen) |
| TOT | 18 | 9 |  |

De pincode wordt alleen voor toegangscontrole gebruikt.

In de concentrator heet deze file PSF (PSF wordt niet automatisch gesorteerd)

Velden  LOG  file  (Sequential)

--------------------------------------------------------------------------------

i06 = Start werkdag

a = Persoonsnummer

b = Jaar maand dag uur minuten seconden

i09 = Einde werkdag

a = Persoonsnummer

b = Jaar maand dag uur minuten seconden

i01 = Start order

a = Persoonsnummer

b = Jaar maand dag uur minuten seconden

c = ordernummer

d = actie

f = data van extra input1 (deze data heeft een variabele lengte !)

g = data van extra input2 (deze data heeft een variabele lengte !)

i05 = Stop order

a = Persoonsnummer

b = Jaar maand dag uur minuten seconden

c = ordernummer

d = actie

g = data van extra vraag (deze data heeft een variabele lengte !)

extra input 2 bij START kan ook achter STOP worden gevraagd

i02 = Pauze met order                     i02 = Pauze zonder order

a = Persoonsnummer                        a = Persoonsnummer

b = Jaar maand dag uur minuten seconden   b = Jaar maand dag uur minuten sec.

c = ordernummer

d = actie

i04 = Herstart met order                  i04 = Herstart zonder order

a = Persoonsnummer                        a = Persoonsnummer

b = Jaar maand dag uur minuten seconden   b = Jaar maand dag uur minuten sec.

c = ordernummer

d = actie

--------------------------------------------------------------------------------

# Beschrijving eerste record van een random file

De eerste record van een randomfile definieerd de record indeling

van de file.

Dit is een opsomming van de lengtes van de velden.

De lengte is uitgedrukt in bytes en bestaat uit 2 cijfers.

Een byte is een timemate file bevat 2 cijfers (BCD) of 1 letter.

Een veld met cijfers en letters op een op voorhand onbepaalde plaats

mag alleen het laatste veld zijn.

Het laatste veld mag tijdens het opsturen korter zijn dan gedefinieerd

het zal worden opgevult met spaties, de andere velden moet de juiste

lengte hebben.

De definitierecord moet met nullen worden opgevult tot de gedefineerde

lengte is bereikt.

Bijvoordbeeld de ORD file:

0601160000000000000000000000000000000000000000

Veld 1, 06 bytes bevat 12 cijfers

Veld 2, 01 bytes bevat 2 cijfers

Veld 3, 16 bytes bevat 16 letters

De totale lengte van een record is dan 23 bytes, dit zijn 46 getallen

De eerste record wordt opgevult met nullen om de lengte 46 te bereiken.

# Veranderen van de order en persoonnummer lengte

Er zijn 2 ordertypes mogelijk volledig cijfers of met een letter in het begin.

De volgende zaken moeten aangepast worden als de lengte van het order

veranderd:

- Bij alleen cijfers is de lengte even

(12 cijfers geeft 6 bytes in de definitie)

- Met een letter in het begin is de lengte oneven

(1 letter + 10 cijfers geeft ook 6 bytes in de definitie)

- De lengte is maximaal 12.

- De fielddefinitie van field 1 in de ORD file moet worden aangepast

- Het inputmasker in de TXT file record 19 moet worden aangepast

Deze is nu '210000nnnnnnnnnnnn'

De volgende zaken moeten aangepast worden als de lengte van de

persoonnummer veranderd:

- Er mogen alleen getallen voorkomen in de persoonnummer.

- Lengte moet even zijn en is maximaal 8.

- De fielddefinitie van field 1 in de PRS file moet worden aangepast

- Het inputmasker in de TXT file record 16 moet worden aangepast

Deze is nu '252001Nnnn'

Barcodes

--------------------------------------------------------------------------------

De barcodes voor de personen moet 2 character langer zijn dan de waarde

in de PRS-file.

Deze 2 waardes worden gebruikt voor een modulus 97 checksum, waarmee het

correct lezen van de barcode wordt gecheckt.

Voorbeeld een personen nummer van 0116 geeft  0116 MOD 97 = 19 de

barcode wordt 011619.

De barcodes van de orders moeten altijd 12 cijfers lang zijn.

De handmatige ingave mag varieren.

# Programma beschrijving

|----------------|

| *** XPOWER *** |    Hoofdscherm

|    Automate    |

|----------------|

Vanuit het hoofdscherm worden alle functies opgestart.

De eerste vraag zal altijd de persoonnummer zijn.

De ingegeven data en de huidige status wordt dan gecontroleerd

en eventueele fouten worden gemeld.

Als de ingave volledig is afgewerkt zal de beschrijving van de ingegeven

data nog enkele seconden op het scherm blijven staan,

waarna het hoofdscherm terug verschijnt.

Men moet niet wachten tot het hoofdscherm terug verschijnd om een nieuwe

ingave te doen, dit kan al waneer de info data op het scherm staat.

Pijl omhoog:

Hiermee wordt een ingave afgebroken en komt men terug in het hoofdscherm.

Als deze toets in het hoofdscherm wordt gedrukt zal het workmateadres

verschijnen.

De volgende functies kunnen worden gebruikt vanuit het hoofdscherm:

===============================================================================

1) Start werkdag

|----------------|

|Start werkdag   |

|ID nr : ....    |

|----------------|

Fouten: Onbekend persoon  (Persoonsnummer niet gevonden in PRS)

Al ingelogged

De volgende melding zal een paar seconden op het scherm blijven staan.

|----------------|

|Persoonnaam     |

|Datum en tijd   |

|----------------|

2) Einde werkdag

|----------------|

|Einde werkdag   |

|ID nr : ....    |

|----------------|

Fouten: Onbekend persoon  (Persoonsnummer niet gevonden in PRS)

Al uitgelogged

Eerst stoppen     (Persoon heeft nog een actief order)

De volgende melding zal een paar seconden op het scherm blijven staan.

|----------------|

|Persoonnaam     |

|Datum en tijd   |

|----------------|

3) Start order

|----------------|

|STARTEN         |

|ID nr : ....    |

|----------------|

Fouten: Onbekend persoon  (Persoonsnummer niet gevonden in PRS)

Eerst inloggen

Al gestart

Nog in pauze

Het ordernummer moet dan worden ingegeven

De functietoetsen kunnnen worden gebruikt om het order te laten

starten met een letter.

Door ENTER te drukken verdwijnt een ingeven letter.

|----------------|

|Persoonnaam     |

|ORD:............|

|----------------|

Fouten : Onbekend order

Lengte fout

Als in de orderfile de flag 01 is wordt ook de actie opgevraagd

De actie kan ingegeven worden als nummer.

Of voor de meest gebruikte acties kan men een van de 12 functietoetsen

indrukken. Deze zijn in de BEW file gekoppeld aan een actie.

|-----------------|

|Orderbeschrijving|

|Actie:..         |

|-----------------|

Fouten : Onbekende actie (wordt in BEW file gezocht)

Foutieve ingave of barcode

Als alle ingaves correct zijn verlopen zal de volgende melding

ter info een paar seconden op het scherm blijven staan.

|-----------------|

|Actiebeschrijving|

|Actie gestart    |

|-----------------|

4)Nieuwe actie  (Stop huidig actie en start andere actie op zelfde order)

|----------------|

|Nieuwe actie    |

|ID nr : ....    |

|----------------|

Fouten: Onbekend persoon  (Persoonsnummer niet gevonden in PRS)

Eerst herstarten  (Als de persoon zich in een pauze bevind)

Niet gestart

Actie niet toegelaten (Flag in orderfile niet 01)

De nieuwe actie moet nu worden ingegeven.

De actie kan ingegeven worden als nummer.

Of voor de meest gebruikte acties kan men een van de 12 functietoetsen

indrukken. Deze zijn in de BEW file gekoppeld aan een actie.

|-----------------|

|Orderbeschrijving|

|Actie:..         |

|-----------------|

Fouten : Onbekende actie (wordt in BEW file gezocht)

Foutieve ingave of barcode

Als alle ingaves correct zijn verlopen zal de volgende melding

ter info een paar seconden op het scherm blijven staan.

|-----------------|

|Actiebeschrijving|

|Actie gestart    |

|-----------------|

5) Stoppen huidig order

|----------------|

|STOPPEN order   |

|ID nr : ....    |

|----------------|

Fouten: Onbekend persoon  (Persoonsnummer niet gevonden in PRS)

Eerst herstarten  (Als de persoon zich in een pauze bevind)

Niet gestart

Nog in pauze

Het ordernummer moet dan worden ingegeven ter controle dat dit hetzelfde

is als waarmee werd gestart.

De functietoetsen kunnnen worden gebruikt om het order te laten

starten met een letter.

Door ENTER te drukken verdwijnt een ingeven letter.

|----------------|

|Persoonnaam     |

|ORD:............|

|----------------|

Fouten : Onbekend order

Foutieve ingave of barcode

Gestart met ander order

De volgende melding zal een paar seconden op het scherm blijven staan.

|-----------------|

|Orderbeschrijving|

|GESTOPT          |

|-----------------|

6) Pauze nemen

|----------------|

|PAUZE           |

|ID nr : ....    |

|----------------|

Fouten: Onbekend persoon  (Persoonsnummer niet gevonden in PRS)

Al in pauze

De volgende melding zal een paar             Bij pauze zonder order krijgt

seconden op het scherm blijven staan.        men de volgende melding

|-----------------|                       |-----------------|

|Orderbeschrijving|                       |WERK PAUZE       |

|PAUZE            |                       |                 |

|-----------------|                       |-----------------|

7) Herstart order

|----------------|

|HERSTART        |

|ID nr : ....    |

|----------------|

Fouten: Onbekend persoon  (Persoonsnummer niet gevonden in PRS)

Niet in pauze

De volgende melding zal een paar             Bij herstart zonder order krijgt

seconden op het scherm blijven staan.        men de volgende melding

|-----------------|                       |-----------------|

|Orderbeschrijving|                       |WERK PAUZE       |

|HERSTART         |                       |                 |

|-----------------|                       |-----------------|

8) Gewerkte tijd opvragen.

|----------------|

|Gewerkte tijd   |

|ID nr : ....    |

|----------------|

Fouten: Onbekend persoon  (Persoonsnummer niet gevonden in PRS)

Niet gestart

De volgende melding zal een paar seconden op het scherm blijven staan.

|-----------------|

|Orderbeschrijving|

|Gewerkt   00:30  |

|-----------------|